Общество с ограниченной ответственностью

СМАРТ СТИЛ

ТУРНИКЕТ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

SkiSmart

Паспорт изделия

Перед началом работы с устройством необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на изделие.

Конструкция оборудования постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

Инструкция по безопасности:

Подключайте турникет в электрическую сеть, имеющую исправное устройство защиты (автоматические выключатели) УЗО.

Запрещается:

- монтаж и подключение турникета без необходимой квалификации;

- эксплуатация изделия без заземления электрической проводки;

- эксплуатация изделия со снятыми лицевыми панелями и панелями без уплотнителя;

- использование удлинителей и переходников для подключения прибора к электрической сети;

- самостоятельно производить ремонт электрооборудования и других элементов конструкции, вносить изменения в конструкцию изделия.

Работы по ремонту оборудования осуществляются аттестованными сервисными компаниями или предприятием изготовителем.

Общие сведения

Электромеханические турникеты предназначены для управления потоками людей на проходных.

Пропускная способность в режиме однократного прохода составляет до 30 человек в минуту.

Турникеты могут быть встроены в систему контроля и управления доступом (СКУД), для чего предусмотрены специальные входные и выходные цепи.

Непосредственно в корпус турникета встроен контроллер управления, цветной жидкокристаллический экран и считыватель пластиковых карт.

Турникет имеет компактный современный дизайн и предназначен для работы в условиях повышенного трафика. Подходит для монтажа на улице, спортивных объектах и возможности легкой организации эвакуационного выхода.

Основные преимущества турникета:

- уникальный дизайн, - компактность, - встроенный экран на удобной высоте для демонстрации необходимой информации, - строенный считыватель пластиковых карт, - возможность установки и замены лицевых и декоративных боковых панелей, - возможность размещения рекламной информации на боковых панелях, - возможность модернизации дополнительным оборудованием и обновления внешнего вида турникета за счет замены лицевых панелей, - отсутствие возможности недобросовестных клиентов придержать штангу турникет для несанкционированного группового прохода, - дисплей турникета позволяет размещать рекламную информацию и информацию для клиента

| Технические характеристики: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение параметра |  |
| Габаритные размеры | См. Рисунок 1 и 2 |  |
| Корпус | Сборный корпус из особо прочного алюминиевого профиля и съемных лицевых панелей из нержавеющей стали Aisi 304 толщиной 3 мм |  |
| Экран | Цветной LCD экран с размером видимой части 156 х 88 (1024х600) мм (Ш х В). Экран защищен от внешних воздействий дополнительным стеклом толщиной 5 мм. Функции экрана: - отображение заданной информации в зависимости от сигналов системы контроля доступа, - возможность изменения изображений на экране в формате png и jpg, - возможностью демонстрации на экране рекламы и другой информации, а также отображающей информации в зависимости от состояния турникета. |  |
| Контроллер управления турникетом | Напряжение питания – 12 В Ток потребления – не более 500 мА Максимальный ток по входам управления – не более 10 мА Максимальный ток управления на выходах – не более 1 А Связь с управляющим компьютером – RS485 Дальность линии связи RS485 – 1200 метров Управление считывателями пластиковых карт Управление сканерами штрих-кода Контроллер управления, обеспечивает регулируемую выдержку времени на проход через турникет и интеграцию с системой контроля и управления доступом (СКУД) |  |
| Считыватель бесконтактных карт (дополнительная опция) | Cчитыватель для карт E-Marine, MIFARE, ICode (в зависимости от комплекта поставки) |  |
| Нормальное состояние (при подачи напряжения) | Закрыто. После получения разрешения на проход необходимо подтолкнуть преграждающую штангу, после чего механизм плавно вернет ее в исходное положение. |  |
| Нормальное состояние (при отключении напряжения) | Открыто. При отключении питания турникет переходит в аварийный режим с разблокировкой преграждающих штанг |  |
| Сканер штрих-кода (дополнительная опция) | Сканирование 1D и 2D штрих-кодов (в зависимости от комплекта поставки) |  |
| Управление | Электрическое от системы контроля и управления доступом. |  |
| Индикация (дополнительная опция) | Световая индикация может быть встроена в боковой профиль турникета по всей высоте. В базовом варианте индикации предусмотрены 4 цвета (красный, зеленый и синий). |  |
| Длинна штанг | 550 мм |  |
| Пропускная способность при однократном проходе | не менее 650 проходов в час |  |
| Потребляемая мощность электропривода электропривода | 120 Вт |  |
| Температура эксплуатации | от -25°С до +40°С |  |
| Относительная влажность эксплуатации | До 80% |  |
| Привод турникета | Для придания высокой точности и надежности привода корпус изготовлен из алюминиевого литьевого сплава с последующей фрезерной обработкой. Основу привода составляет червячная передача с червячным колесом из особо прочного пластика для придания максимального скольжения и износостойкости. Червячная пара выполнена таким образом, что позволяет двигателю удерживать нагрузку при попытке человеком несанкционированно провернуть штанги турникета и в то же время позволяет без усилий провернуть штанги при отключении питания от привода. Габариты привода позволяют создать максимальную компактную конструкцию корпуса турникета (указаны в рисунке 3 и 4 настоящего паспорта). |  |

Рис. 1

Рис.2

Рис. 3

Рис.4

Рисунок 1 и 2 – габариты турникета SkiSmart;

Рисунок 3 и 4 – габариты привода турникета.

Монтаж и наладка

Электрическое подключение и пусконаладочные работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий опыт и разрешения при соблюдении действующих норм и правил.

Для работы турникет подключается к сети 220В.

Условия эксплуатации

Турникет должен быть надежно закреплен на специальной платформе и зафиксирован на все 4 установочных винта. Не допускается распыление искусственного снега вблизи турникета.

Изделие рассчитано на определенное напряжение питания. Всегда проверяйте, чтобы питание в сети было соответствующим и наличие заземления.

Изделие должно работать ТОЛЬКО при заземленной проводке!

Все лицевые и боковые панели в процессе эксплуатации должны быть постоянно плотно установлены в турникет. Лицевых панелей производится только для краткосрочного сервисного обслуживания (например: замены расходных материалов и технического обслуживания). При открывании турникета необходимо следить за тем, чтобы внутрь не попадал снег, капли дождя и пыль. Необходимо следить за чистотой внутри.

Внимание: Эксплуатация неисправного оборудования строго запрещена!

Для обеспечения работоспособности оборудования необходимо регулярное выполнение регламентных работ сертифицированными специалистами по техническому обслуживанию.

Пренебрежение условиями эксплуатации может привести к повреждению турникета, не подлежащему гарантийному ремонту.

Дополнительные сведения о комплектности

Запасные части и инструмент с изделием не поставляются.

Комплект поставки опциональных изделий, входящих в состав турникета, указывается в договоре продажи.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия дальнейшие изменения и усовершенствования.

Изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание должно проводиться специалистами, прошедшими обучение и официально сертифицированными компанией производителем. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации изделия. Лиц, не ознакомленных с инструкцией, допускать к эксплуатации изделия недопустимо. Перед проведением работ по техническому обслуживанию следует отключить установку от электросети.

При установке изделия вне помещения, в холодный период необходимо еженедельно производить проверку работоспособности обогревателя и термостата. Термостат должен быть постоянно установлен на температуру от +8 до +15 градусов по Цельсию. В случае выхода из строя системы климат-контроля необходимо немедленно обратиться в сервисную организацию для проведения ремонтных работ.

Пренебрежение этими советами может привести к повреждению турникета, не подлежащему гарантийному ремонту.

Долговечность Вашего оборудования будет всецело зависеть от своевременного обслуживания, предусмотренного сервисной книжкой.

При этом вы имеете право:

- Проверить качество работ и комплектность оборудования;

- Потребовать прейскурант на техническое обслуживание и ремонт;

- Потребовать от руководства технического обслуживания, создания комиссии для рассмотрения конфликтных вопросов.

Периодическое техническое обслуживание является обязательным требованием условий гарантии и должно выполняться в соответствии с графиком. Кроме того, оборудованию может потребоваться дополнительное техобслуживание, так как большое влияние на него оказывают экстремальные климатические условия, интенсивность и особенности эксплуатации.

Работы, выполненные на основании гарантии завода-изготовителя, не являются основанием для её продления, за исключением юридически оформленных случаев.

Детали и узлы замененные по гарантии, становятся собственностью завода-изготовителя.

Гарантийные обязательства и условия:

Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня отгрузки изделия со склада изготовителя первому покупателю, если иное не предусмотрено договором с производителем.

Срок службы изделия - 7 лет.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия, несоблюдения регламента по техническому обслуживанию, изменения конструкции, не указанной в технической документации;

- механического повреждения, вызванного внешним ударом или любым иным воздействием;

- применения изделия не по назначению;

- повреждение пломбирования изготовителя;

- неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;

- проникновения внутрь изделия влаги, посторонних предметов, насекомых, материалов и веществ;

- вскрытия, ремонта или модификации комплектующих изделия, вне сервисной службы изготовителя;

- выход из строя деталей и узлов в результате их усиленного износа;

- поломки по причине неправильной установки и монтажа;

- несоответствие параметров питающей электросети;

- наличие следов неквалифицированного вмешательства в оборудование турникета.

- нарушение периодичности и объема регламентных видов технического обслуживания, более чем на 20% от нормативных показателей

- эксплуатация оборудования, лицом не изучившим устройства и правила эксплуатации оборудования, не прошедшим практическую подготовку.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные естественным и эксплуатационным износом.

Транспортировка

Транспортируйте изделие в вертикальном положении. Надежно закрепляйте изделие, чтобы исключить возможные удары и перемещения внутри транспортного средства. Храните изделие в закрытых помещениях с естественной вентиляцией воздуха, при относительной влажности не выше 85% и при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

Серийный номер: _______________________

Дата продажи: «_____» _____________20___ г.

Производитель: ООО СМАРТ СТИЛ

Адрес: Московская область, Мытищинский район, деревня Грибки, улица Ангарская вл.8 стр.4